Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

Уфимский университет науки и технологий

Отчет по лабораторной работе №2

По дисциплине «Теория автоматов»

Тема:

«Цифровая электроника»

Выполнили: ст. группы ИВТ-331Б

Имамутдинов Алмаз

Шайхлисламов Валерий

Терегулов Тимур

Исхаков Рафаэль

Денисов Тимофей

Проверил: доцент каф. ВТиЗИ

Сибагатуллин Р. Р.

Уфа 2024

Цель:

1. Ознакомиться с различными методами и компонентами, применяемыми для создания светофоров.

2. Создать таблицу истинности для исследования поведения схемы в трех разных состояниях.

3. Создать подсхемы для моделирования управления одно- и двусторонним движением.

4. Закрепить знания особенностей использования сигналов синхронизации и счетчиков.

Выполнение задания

1) Описание назначения каждого компонента системы светофора.

Timer
Таймер в системе светофора отвечает за управление временными интервалами, в течение которых горят различные сигналы (красный, желтый, зеленый). Он обеспечивает автоматическую смену сигналов в заданные промежутки времени.

Counter
Счетчик может использоваться для отслеживания количества циклов работы светофора или для подсчета времени, прошедшего с момента включения определенного сигнала

LED
Светодиоды являются визуальными индикаторами, которые показывают текущий статус светофора.

2) Создание характеристической таблицы для конечного автомата с 16 состояниями, соответствующими 4 входам.

Зеленый свет - 8 состояниях;

Желтый свет – 3 состояниях;

Красный свет – 5 состояниях.

| A | B | C | D | Зелёный | Жёлтый | Красный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

3) Создание подсхемы (счетчика), которая использует тактовые импульсы для инкремента 4-разрядного счетчика.

4) Создание подсхемы (светодиодов).

Подсхемы цветов:

Красный

Желтый

Зеленый

Полная:

5) Тест:

Длительность одного цикла смены цветов: 3,2 с.

Длительность горения зелёного цвета: 1,6 с.

Соответствует ли это 8 из 16 состояний? Да.

6) Характеристическая таблица конечного автомата двустороннего движения

| A | B | C | D | Зелёный | Жёлтый | Красный | Смена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Светофор для управления двусторонним движением:

Ответы на контрольные вопросы

1-5. Как генератор импульсов управляет сигналами светофора?
Генератор импульсов создает последовательность тактовых сигналов с определенной частотой, которые используются для изменения состояний счетчика. Эти состояния затем определяют активацию определенных логических выходов, управляющих переключением сигналов светофора (зеленого, желтого, красного).

1-6. В чем преимущество разбиения схемы в PLD?
Разбиение схемы позволяет упростить проектирование, повысить читаемость и модульность системы. Каждый блок или подсхема может быть протестирован и отлажен отдельно, что облегчает устранение ошибок и внесение изменений в проект.

1-7. Что потребуется для увеличения количества состояний?
Для увеличения количества состояний потребуется использование более разрядного счетчика, а также расширение логики и таблицы истинности, чтобы учитывать дополнительные состояния.

1-8. Какой из вариантов описывает поведение конечного автомата?
A. Количество состояний автомата конечно.

1-9. Конечные автоматы используются в:
A. Торговых автоматах.

1-10. Из каких компонентов состоит светофор?
B. Таймера, счетчика, светодиода.

1-11. Почему в таблице истинности светофора только один цвет может быть истинен (1) в любой момент времени?
C. В любой момент времени конечный автомат может находиться только в одном состоянии.

1-12. Входной переменной конечного автомата светофора является:
C. Импульсы от генератора.

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные принципы работы конечных автоматов и их применение для управления цифровыми системами, в частности, светофорами. На основе полученных знаний были выполнены следующие действия:

- Составлена характеристическая таблица конечного автомата, описывающая работу светофора в различных состояниях.

- Создана и смоделирована схема светофора для управления как односторонним, так и двусторонним движением, включающая счетчик, логические элементы и генератор тактовых импульсов.

- Выполнено проектирование схемы в среде Multisim, разработаны подсхемы управления сигналами светофора (зеленый, желтый, красный).

- Проведено тестирование схемы в программе Multisim, что позволило наблюдать последовательность смены сигналов и проверить корректность их работы.

их применения.